Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

Кафедра КБ-1 «Защита информации»

Дисциплина: «Технические средства контроля эффективности мер защиты информации»

Отчет по лабораторной работе № 3

Тема: ПАК для исследования низкочастотного акустоэлектрического преобразования.

Выполнили:

Студенты 3 курса,

группы БББО-05-20

Кутьин З.С.,

Романько М.И.,

Крутов А.М.,

Муханов М.Э.,

Акмурзаев И.М.

Проверил:

Жиряков В.Д.

Москва, 2022

Цели работы

Отработка навыков проведения инструментального контроля и оценки защищенности речевой информации от утечки по каналу ВЧН

Задание на выполнение работы

Необходимо:

1. Произвести анализ исходных данных;

2. Изучить работу комплекса и специального программного обеспечения;

3. Произвести поиск и измерение сигналов ВЧН;

4. Произвести расчеты показателей защищенности. Сделать выводы о защищенности объекта;

5. Оформить отчет по лабораторной работе;

6. Ответить на контрольные вопросы.

Ход работы

1. Полученные в результате измерения значения (согласно номеру бригады):

| i | Средняя геометрическая частота Fi[Гц], ширина полосы ∆Fi[Гц], границы октавы Fнi... Fвi |  |  | Нормированный и измеренный уровни звукового давления Lнi,[дБ] и Li,[дБ] |  | Ucшij | Uшij |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1025 | 700 | 700…1400 | 61 | 95 | 18 | 7 |

| Частота навязывания, F, МГц | 0,5 |
| --- | --- |
| Измеренный уровень несущей, Uн, дБ | 120 |
| Длина линии от ТС до границы КЗ, D, м | 10 |
| Вид линии: 1 – ТЛФ кабель; 2 – линия сигнализации; 3 – эл. сеть; | 2 |
| Полоса пропускания фильтра RBW ∆F, Гц | 2 |
| Нормированное отношение сигнал/шум qн | 0,3 |
| Нормированное значение словесной разборчивости речи WН | 0,3 |

2. Затем были произведены расчеты по данным измерениям в следующем порядке:

1) Рассчитан уровень информативного сигнала в 3-й октаве на данной частоте навязывания уровень Uci[мкВ] по формуле:

Uсi [мкВ] = (10Uс+шi [дБ]/10 – 10Uшi [дБ]/10)1/2

2) Рассчитана степень превышения создаваемого акустического давления над нормированным звуковым давлением в 3-ой октаве:

в разах				Ki = 10(Li[дБ]–Lнi[дБ])/20

3) Рассчитан октавный уровень информативного сигнала, приведенного к нормированному уровню акустического воздействия:

в микровольтах				Uс.привi[мкВ]=Uсi[мкВ]/Ki

4) Рассчитан коэффициент модуляции отраженного сигнала информативным сигналом:

mдБ= 20lg[2Uс.привij[мкВ]/(2-½∙Uнj[мкВ])] = 20lg(21½) + 20lg(Uс.привij[мкВ]/Uнj[мкВ]);

Затем, чтобы представить в абсолютных единицах, использовано соотношение

m = 10mдБ/20

5) Рассчитано напряжение нормированного шума в каждой октаве:

Uш.н.октij[мкВ]= Eш.нj[мкВ/(м∙кГц1/2)] hdj[м]∙ΔFi[кГц]1/2,

где Еш.н.j[мкВ/(м∙кГц1/2)] – спектральная плотность напряженности нормированного электромагнитного шума на j-й частоте навязывания;

hdj – действующая длина проводной линии на j-ой частоте;

ΔFi – ширина полосы i-й октавы.

Спектральная плотность напряженности шума может быть определена.

Антенный коэффициент проводной линии hdj[м]∙определяется с помощью графика или аналитически.

6) Рассчитан октавный уровень информативного сигнала на границе КЗ:

Uс.КЗij[мкВ] = 0,5∙mij∙Kотр∙UнавН∙10(-0,1αj[дБ/м]∙D[м],

где Kотр – коэффициент отражения сигнала высокочастотного навязывания (обычно принимается Kотр = 0,1);

UнавН – нормированное напряжение высокочастотного навязывания (обычно принимается U = 106 [мкВ];

αj – коэффициент затухания в проводных линиях различного вида для j-й частоты навязывания;

D – длина проводной линии от границы контролируемой зоны до технического средства.

7) Рассчитано отношение сигнал/шум в каждой октавной полосе на j-й частоте навязывания

qij = Uс.КЗij[мкВ]/Uш.н.октij[мкВ]

8) Сравнить рассчитанное отношение qij с нормированным значением qн.

qij = 0,424291216 > qн = 0,3

3. Выводы о результатах измерений и расчетов.

| i | Ср. геом. Част. октFi, Гц | Рассчитанное напряжение сигнала Uci, мкВ | Степень увеличения уровня звукового давления Ki | Напряжение сигнала, приведенного к нормированному сигналу озвучки Uc.привi, мкВ | Коэффициент модуляции отраженного зондирующего сигнала mi | Нормированный шум в октаве Uшнi, мкВ Шум в октаве | Uш.октi, мкВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1025 | 7,621276934 | 34 | 1,708348886 | 4,83E-06 | 0,282842712 | 2,2387 |

| i | Ср. геом. Част. октFi, Гц | Напряжение информ. сигнала на границе КЗ, UcКЗi, мкВ | Отношение сигнал/шум в октаве, qi | Норма выполняется? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1025 | 0,120007678 | 0,424291216 | Нет |

Ответы на контрольные вопросы.

1. Каковы физические основы возникновения канала низкочастотного акустоэлектрического преобразования?

Канал АЭП может возникнуть вследствие следующих явлений:

— обратный эффект Фарадея

— обратный магнитострикционный эффект

— емкостной (конденсаторный) эффект

— пьезоэффект

Электрические сигналы, образованные вследствие вышеприведенных эффектов, под воздействием акустических сигналов могут по проводным линиям выйти за пределы КЗ.

2. Какие ВТСС в защищаемом помещении должны исследоваться на наличие канала НЧ АЭП и почему?

Системы электропитания и заземления, системы радиотрансляции и оповещения, системы приема программ телевизионного вещания, видеонаблюдения, видеопроекционная система, система внутреннего телевидения, локальные сети, система пожарной сигнализации и охранной сигнализации, система часофикации

3. Какими вариантами подключения к ВТСС злоумышленник может сформировать технический канал утечки речевой информации, обусловленный НЧ АЭП?

— симметричное и несимметричное подключение

— режимы холостого хода и рабочий

4. Какие показатели определены в качестве нормируемых показателей противодействия?

В качестве нормируемых показателей противодействия определены:

— отношение «сигнал/шум» qiн=0,3

— словесная разборчивость Wн=0,3

5. В чем заключается физическая сущность методики по выявлению канала утечки речевой информации, обусловленного НЧ АЭП?

Техническое средство подвергается акустическому воздействию тональным сигналом на среднегеометрической частоте октавы fi, i – номер октавы. На выходных контактах технического средства (ТС) измеряется уровень напряжения сигнала с шумом Uс+шi. Одновременно измеряется звуковое давление тонального сигнала в месте расположения ТС Li[дБ]. Затем акустический сигнал выключается и измеряется уровень шума Uшi. По результатам обработки трех измерений выполняется оценка отношения "сигнал/шум" (ОСШ) в i-й октаве qi.

6. Какие средства измерений могут применяться для выявления канала утечки, обусловленного НЧ АЭП?

Анализатор спектра, селективный нановольтметр, а также программно-аппаратные комплексы типа: «Талис-НЧ-М1», «Аист», «СМАРТ», «Гриф-АЭ»

7. В каком порядке проводятся измерения в канале НЧ АЭП?

— сборка измерительного стенда

— включение анализатора спектра и оценка уровня электрического шума на выходе ТС

— определение ориентации ТС относительно акустической колонки источника тестового сигнала, при которой эффект акустоэлектрического преобразования проявляется наиболее наглядно

— настройка генератор низкой частоты на частоту очередной октавы (с 1 по 5). Установить уровень звукового давления не менее 90...100дБ. Полосу фильтра анализатора спектра установить не более 10 Гц (рекомендуется 1...3 Гц). Измерить на выходных контактах ТС уровень электрического сигнала и шума и уровень звукового давления

— измерить уровень электрического шума на выходных контактах ТС в полосе пропускания фильтра анализатора при выключенном генераторе низкой частоты

— провести измерения напряжения шума на каждой частоте при отключенном средстве защиты (если оно применяется)

8. В чем заключается физическая сущность расчетов, проводимых по результатам измерений?

Физическая сущность заключается в нахождении отношения «информативный сигнал/шум». Для этого необходимо найти напряжение сигнала (аналитически или при помощи поправочного коэффициента) и рассчитать уровень информативного сигнала, приведенного к нормированному уровню акустического воздействия

9. Какие организационно-технические меры могут быть предприняты для закрытия канала, обусловленного НЧ АЭП?

— применение сертифицированных средств активной защиты

— выключение технического средства на время проведения переговоров

— выставление дополнительного охранения для увеличения размера контролируемой зоны