ФГБОУ ВО «Московский технологический университет»

Институт комплексной безопасности и специального приборостроения

Кафедра КБ-1 «Защита информации»

Дисциплина: «Технические средства защиты объектов»

Отчет по практической работе №5

Тема: «Технические средства: СКУД, видеонаблюдение и извещатели»

Выполнил:

Студент группы БББО-05-20

Кутьин З.С.

Проверил:

Оберемко А.Г.

Цель работы:

Построение системы защиты объекта – офис Сбербанка с компьютерной комнатой.

Задачи:

- Создание системы КУД;

- Установка извещателей;

- Установка охранной системы видеонаблюдения;

- Создание отчёта по проделанной работе с описанием характеристик выбранных устройств;

- Сделать выводы о проделанной работе.

Ход работы

- Описание КЗ:

КЗ представляет собой офис Сбербанка, включающей:

- Входную группу: круговая дверь, камера видеонаблюдения;

- КПП: турникет со считывателем карты-пропуска;

- Вход в компьютерную комнату: дверь с доступом по СКУД в виде датчика отпечатка пальца и камерой видеонаблюдения;

- Компьютерная комната: внутри расположен ПК, содержащий конфиденциальную информацию (коммерческая тайна), а также извещатели - датчики движения и пожара.

Схема КЗ:

- Создание системы КУД

  - Турникет на КПП.

Т.к. офисное здание Сбербанка представляет собой объект, содержащий большой штат сотрудников, а также помещения, хранящие конфиденциальные сведения, то необходим турникет, имеющий высокую пропускную способность, совмещенную с безопасным входом, обеспечивающимся персональными пропусками сотрудников. Считаю представленный ниже вариант обоснованным и подходящим под вышеописанные критерии. Информация о сотруднике с приложенного пропуска выводится на экран охраны, что обеспечивает дополнительный порог безопасности.

  - Датчик отпечатков пальцев на входе в компьютерную комнату

Комната с компьютером является объектом с высоким уровнем доступа, т.к. на ПК находятся сведения, содержащие коммерческую тайну. Для обеспечения безопасности необходимо устройство, обеспечивающее пропуск только лиц, имеющих доступ к режимному помещению. Оптический датчик отпечатков пальцев, представленный ниже удовлетворяет данным условиям. Плюсом является считыватель пропуска сотрудника, информация о котором отобразится в системе отдела безопасности, т.е. данные о входящих будут логироваться.

- Установка охранной системы видеонаблюдения

  - Наружная камера

Для режимного объекта считаю необходимым поставить внешнюю камеру с уровнем детализации – распознавание, т.к. идентификация сотрудника происходит на КПП, а обнаружения недостаточно для работы с возможными инцидентами. Таким образом решается проблема подхода посторонних лиц к КЗ. Камера (100 пикс\м+). Внешнее наблюдение разумно сделать открытым демонстративным. В соответствие с режимом работы офиса достаточно остановиться на 2-м классе освещенности. Камера подходит под климатический режим, а также должна иметь по ТЗ бесперебойное питание. Необходимость установки камеры – распознавание лиц, осуществляющих проход на территорию офиса.

  - Камера на входе в комнату с ПК

Данная камера в связи с установкой у помещения с высоким уровнем доступа должна обладать следующими характеристиками:

- Детализация – идентификация (500пикс\м+);

- Тип открытости – открытая малозаметная\скрытая;

- Класс освещенности – 2-й, т.к. несанкционированный доступ возможен в любое время, а ночью в офисе работают лампы, обеспечивающие слабую видимость;

- Питание – бесперебойное.

Необходимость установки камеры – идентификация лиц, осуществляющих доступ к помещению высокого уровня доступа.

| Матрица; 1/1.8’’ Progressive Scan CMOS. Чувствительность; Цвет: 0,047 лк @ (F2.6, AGC вкл.), ЧБ: 0,0047 лк @ (F2.6, AGC вкл.), 0 лк с ИК. Скорость электронного затвора; 1 с ~ 1/100,000 с, поддержка медленного затвора. Цифровое подавление шумов; 3D DNR. WDR; Цифровой. Режим «день/ночь»; Механический ИК-фильтр. Объектив. Фокусное расстояние; 1,27 мм. Диафрагма; F2.6. Угол обзора; 180° (настенный монтаж), 360° (потолочный монтаж), 360° (монтаж на стол). Крепление объектива; M12. ИК-подсветка. Дальность ИК-подсветки; До 15 м, 3 независимых LED-диода. Длина волны; 850 нм. Сжатие. Видеосжатие; Основной поток: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG. Профиль H.264; Baseline Profile/Main Profile/High Profile. H.264+; Основной поток. Профиль H.265; Main Profile. H.265+; Основной поток. Битрейт видео; 32 кб/с– 16 Мбит/с. Аудиосжатие; G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM. Битрейт аудио; 64кб/с(G.711) / 16кб/с(G.722.1) / 16кб/с(G.726) / 32-128кб/с(MP2L2). Изображение. Максимальное разрешение; 3072×2048. Основной поток; 50 Гц: 25 к/с (3072 × 2048, 2048× 2048, 1280 × 1280) 60 Гц: 30 к/с (3072 × 2048, 2048 × 2048, 1280 × 1280). Дополнительный поток; 50 Гц: 12.5 к/с (720 × 720, 720 × 480) 60 Гц: 15 к/с (720 × 720, 720 × 480). Настройки изображения; Насыщенность, яркость, контраст, резкость, режим коридора и наложение изображения настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер. Улучшение изображения; BLC, HLC, антитуман, 3D DNR. Переключение «День/ночь»; Авто/ по расписанию/ по тревоге. Smart видеоаналитика. Анализ поведения; Обнаружение пересечения линии, вторжения в область,входа/выхода из области, оставленных ропавших предметов. Обнаружение исключений; Обнаружение звуковых исключений. Область исследования; 4 фиксированных области для основного потока. Дисплей просмотра в реальном времени. Тип крепления; Настольный, настенный, потолочный. |  |
| --- | --- |

- Извещатели

  - Датчик движения

Датчик движения необходим для установки в комнате с ПК, содержащим конфиденциальную информацию для защиты от несанкционированного доступа (в комнате имеются окна, возможно вскрытие входной двери). Считаю необходимым установку датчика в углу между окнами, для обеспечения отсутствия видимости устройства через них. Был выбран инфракрасный датчик с широким углом обзора. С возможностью задания сценария (подача сигнала об обнаружении движения на охрану).

  - Датчик пожара

Для обеспечения сохранности данных, считаю необходимым установить в компьютерной комнате датчик пожара с заданием сценария резервного копирования содержащейся информации на сервер в случае возгорания.

Выводы: в ходе работы удалось создать систему защиты объекта. Был разработан план объекта. Установлены системы КУД, извещатели и системы видеонаблюдения. Для каждого устройства были обозначены необходимые цели его установки, характеристики и выбран конкретный вариант, удовлетворяющий требованиям обеспечения безопасности на объекте.